黄山市统计局视频会议系统建设项目

询

价

文

件

询价单位：黄山市统计局

二〇二二年四月

第一章 询价函

一、投标人资格要求

1、投标人必须具有法人资格；

2、本次询价不接受联合体投标。

二、询价文件投递

有意向的单位，请按本次询价采购的要求向我单位提交密封报价单（分项报价），报价文件请于2022年4月26日下午5：30前以快件投递或直接送达方式送达（拒绝接受超时送达的报价单）。

三、投标须知

1、投标文件一般应当包括以下内容及要求：

①、报价单（须加盖公章），需分项分月提出报价。

②、营业执照（须加盖公章）。

③、投标函、投标承诺书。

④、法定代表人身份证明、授权委托书

2、本项目采取统谈分签，由市统计局统一谈判，各区县统计局分别与中标单位对接建设费用。

3、本项目付款方式：本项目服务期三年，费用采取按月支付方式，享受三年质保，三年后设备归业主单位所有。

四、评标原则及方式

我局组成评审小组，根据报价情况综合评价，以有效最低价报价单位为中标单位。

五、其它事项

1、中标人接到通知书后10天内应签订施工承包合同，中标人不得以任何形式或任何理由更改询价文件及条款内容。

2、合同签订后立即生效，本投标文件为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

六、本项目设备清单、报价单等资料见附件

| 黄山市统计局视频会议系统设备清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 视频会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 分体式会议终端 | 1、采用TI架构Linux平台开发的专业会议终端，非windows、安卓平台； | 个 | 1 |
|  |  | 2、视频编解码协议，至少支持 H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile 等视频编解码标准； |  |  |
|  |  | 3、支持在2Mbps带宽下实现1080p 30fps的活动视频, 支持在1Mbps带宽下实现720p 30fps的活动视频。 |  |  |
|  |  | 4、音频编解码协议，至少支持 G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, SILK等音频压缩算法，支持自动唇音同步、回声抵消及VAD语音激励检测技术。 |  |  |
|  |  | 5、支持ITU-T H.323, IETF SIP多媒体框架协议； |  |  |
|  |  | 6、支持ITU-T H.239, BFCP双流协议； |  |  |
|  |  | 7、NAT/防火墙穿越，支持H.460.18/19， H.460.23/24 ； |  |  |
|  |  | 8、至少支持双路1080p 30帧/秒效果，主视频和辅视频双路1080P分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于30帧每秒。 |  |  |
|  |  | 9、H323媒体安全，至少支持H235.6（AES-256）、H235.6（AES-128）、SRTP（AES-128&SHA1-80）； |  |  |
|  |  | 10、SIP媒体安全，至少支持SRTP（AES-128&SHA1-80）； |  |  |
|  |  | 11、★至少支持64kbps至8Mbps呼叫带宽。（提供截图证明，加盖原厂家公章） |  |  |
|  |  | 12、支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面 ； |  |  |
|  |  | 13、支持会议终端内置MCU功能，通过内置MCU至少支持召开1+3的会议； |  |  |
|  |  | 14、支持内置VPN（服务器端/客户端），无需专网也可享受专网体验。 |  |  |
|  |  | 15、★支持视频会议终端本地USB录制，所见即所录，可以选择录制本地画面，远端画面，双流画面及多画面，生成标准mp4格式文件，终端点播；（提供截图证明，加盖原厂家公章） |  |  |
|  |  | 16、支持定时自动开关机功能； |  |  |
|  |  | 17、支持模拟麦克风、数字麦克风、USB 麦克风输入； |  |  |
|  |  | 18、除支持本地地址簿存储远端会场信息外还支持网络地址簿存储功能； |  |  |
|  |  | 19、支持快速导入、导出终端通讯录的地址簿； |  |  |
|  |  | 20、SIP信令安全，至少支持TLS对SIP呼叫信令进行加密保护； |  |  |
|  |  | 21、支持终端直接RTMP推流到直播平台，对会议现场进行直播； |  |  |
|  |  | 22、支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行自动分析、自动识别和保护， 对异常码流进行的自检和恢复。在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护，25%以内丢包对系统没有影响。 |  |  |
|  |  | 23、支持双语种声音同传，终端不但要支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且要支持两种语种的声音灵活混音并编码输出； |  |  |
|  |  | 24、★具备不少于3路音频输入接口，2路音频输出接口；具备不少于2路高清视频输入接口，2路高清视频输出接口；（提供背板截图证明，加盖原厂家公章） |  |  |
|  |  | 25、USB接口，至少2路USB输入； |  |  |
|  |  | 26、★需提供产品CCC认证（提供以上证书复印件，加盖原厂家公章） |  |  |
| 2 | 高清会议摄像机 | 1、国际知名厂家生产的1/2.8英寸，CMOS 图像传感器，支持HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25；SD: 480i, 576i输出格式； | 台 | 1 |
|  |  | 2、必须支持网口音视频编码输出，支持H.265/H.264/MJEPG三种视频编码标准，音频AAC编码标准；必须支持RTSP、RTMP、Onvif、组播等网络协议；网络视频编码码率最大可支持20Mbps，网络音频编码码率最大可支持256Kbps； |  |  |
|  |  | ★3、支持HDMI+3G-SDI+IP三路高清输出接口, 支持一路音频LINE IN输入，摄像机可对音频进行编码。（提供摄像机背部接口图，加盖厂商公章）； |  |  |
|  |  | 4、同时具有2D和3D降噪算法，降低图像噪声，图像信噪比≥55dB； |  |  |
|  |  | 5、高品质变焦镜头，最大视角必须≥72.5°，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍； |  |  |
|  |  | 6、需同时支持RS232+RS485两种串口，支持VISCA、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制；支持网络VISCA协议控制； |  |  |
|  |  | 7、必须支持预置位过程图像冻结功能； |  |  |
|  |  | 8、云台转动范围，水平：±170°，垂直：-30°~+90°。转动速度范围，水平：1.7° ~ 100°/s，垂直1.7° ~ 69.9°/s； |  |  |
|  |  | 9、摄像机可设置不少于200个预置位，预置位精度≤0.1°； |  |  |
|  |  | 10、支持本地存储功能，可通过USB扩展存储器直接录制视频； |  |  |
|  |  | 11、支持USB扩展无线网络连接功能，可直接连接无线路由器； |  |  |
|  |  | 12、支持水平、垂直翻转功能，适应吊装要求； |  |  |
| 3 | 视频会议平台运营 | 功能要求： | 方 | 8 |
|  |  | 1.发起方式：支持一键呼叫邀请预设参会成员、支持终端主动呼叫入会、支持一键邀请所有在线成员入会。 |  |  |
|  |  | 2.入会方式：支持终端主动、被动呼叫入会。 |  |  |
|  |  | 会议管理要求： |  |  |
|  |  | ★3.带组织架构的参会成员分组管理，同时可显示会议总人数与已入会总人数（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | ★4.可以对单个会议进行音视频带宽、分辨率、帧率的控制（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 5.管理员可以在会场进行会议控制，包括邀请与会者、踢出与会者、静音、闭音其它会场，以及结束会议等管理手段（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 6.支持控制单个会场的麦克风、扬声器和辅流权限，会议管理员通过WEB中文页面方式进行管理操作，可实现灵活控制云平台（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 7.支持会场账号名称自主修改功能，系统管理员可根据实际情况进行修改（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 画面预览要求： |  |  |
|  |  | ★8.支持WEB端会议管理平台，预览所有入会终端画面，以及调节分会场摄像机（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 画面布局要求： |  |  |
|  |  | ★9.支持分会场进行观看不同的布局画面，自由切换布局（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | ★10.可设置常规显示、全体看辅流、全体看主流、全体看主席等多种分会场显示模式（响应文件中提供功能截图证明）。 |  |  |
|  |  | 11.会议模式：支持即时会议、预约会议。 |  |  |
|  |  | 12.会议锁定/解锁：在会议进行过程中，会议管理员可以锁定会议，保证会议过程中，其他终端无法主动入会。 |  |  |
|  |  | 13.会议进行过程中，会议管理员可以对会议时间进行延长。 |  |  |
| 4 | 一体式会议终端 | 1、采用TI架构Linux平台开发的专业会议终端，非windows、安卓平台； | 套 | 7 |
|  |  | 2、视频会议终端和高清摄像机采用一体化集成设计，内置 72.5°超广焦，12 倍光学变焦高清摄像头。支持镜像/倒装,云台转动范围：水平+/-170°, 垂直-30°~+90°； |  |  |
|  |  | 3、视 频 编 解 码 协 议 ， 至 少 支 持H.263,H.263+,H.263++,H.264,H.264 High Profile 等视频编解码标准； |  |  |
|  |  | 4、支持在 2Mbps 带宽下实现 1080p 30fps 的活动视频,支持在 1Mbps 带宽下实现 720p 30fps 的活动视频； |  |  |
|  |  | 5、音频编解码协议，至少支持 G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, SILK 等音频压缩算法，支持自动唇音同步、回声抵消及 VAD 语音激励检测技术； |  |  |
|  |  | 6、支持 ITU-T H.323, IETF SIP 多媒体框架协议； |  |  |
|  |  | 7、支持 ITU-T H.239, BFCP 双流协议； |  |  |
|  |  | 8、NAT/防火墙穿越，支持H.460.18/19，H.460.23/24 ； |  |  |
|  |  | 9、至少支持双路 720p 30 帧/秒视频，主视频和辅视频双路 720P 分辨率时，双流的两路图像帧频均不低于 30 帧每秒，同时满足主视频 1080P 30 帧/秒时，辅视频达到 1080P 5—10帧/秒的传输能力； |  |  |
|  |  | 10、H323 媒体安全，至少支持 H235.6（AES-256）、H235.6（AES-128）、 SRTP（AES-128&SHA1-80）； |  |  |
|  |  | 11、SIP 媒 体 安 全 ， 至 少 支 持 SRTP（AES-128&SHA1-80）； |  |  |
|  |  | 12、至少支持 64kbps 至 8Mbps 呼叫带宽； |  |  |
|  |  | 13、支持本地和远端同视功能，即将本端视频输出的视频画面同步输出到远端，本地和远端看同一视频画面； |  |  |
|  |  | 14、支持会议终端内置 MCU 功能，通过内置 MCU 至少支持召开 1+3 的会议； |  |  |
|  |  | 15、支持内置 VPN（服务器端/客户端），无需专网也可享受专网体验； |  |  |
|  |  | 16、支持视频会议终端本地 USB 录制，所见即所录，可以选择录制本地画面，远端画面，双流画面及多画面，生成标准 mp4 格式文件，终端点播； 支持定时自动开关机功能； |  |  |
|  |  | 17、支持模拟麦克风、USB 麦克风输入； |  |  |
|  |  | 18、支持本地和网络 地址簿存储远端会场信息，支持快速导入、导出终端通讯录的地址簿； |  |  |
|  |  | 19、SIP 信令安全，至少支持 TLS 对 SIP 呼叫信令进行加密保护； |  |  |
|  |  | 20、支持终端直接 RTMP 推流到直播平台，对会议现场进行直播； |  |  |
|  |  | 21、支持双语种声音同传，终端不但要支持分别同时输入两种不同语种的声音，分别同时输出两种不同语种的声音，而且要支持两种语种的声音灵活混音并编码输出； |  |  |
|  |  | 22、支持RTP传输保护，无需人工干预，终端可对 RTP码流进行 自动分析、自动识别和保护， 对异常码流进行的自检和恢复，在网络丢包严重的情况下，自动感知丢包延迟，并进行QOS-FEC 保护，15%以内丢包对系统没有影响，20%丢包会议仍可正常进行； |  |  |
|  |  | 23、★具备不少于1路音频输入接口，1路音频输出接口；具备不少于2路高清视频输出接口；至少1路内置摄像机输入，1路DVI输入（提供背板截图证明，加盖原厂家公章） ； |  |  |
|  |  | 24、★提供产品CCC证书（提供相关证明文件，并加盖厂商公章）。 |  |  |
| 5 | 显示设备 | 55寸4K超清电视；人工智能电视；大屏电视；LED电酷开系统；2G运行内存，16G存储内存； | 台 | 7 |
| 6 | 移动推车 | 支架采用移动式一体化集成设计，静电喷塑工艺，立柱升降调节，一体式底座防倾斜，标配摄像机底座、置物托盘；适用32—70英寸电视机；承重不低于45KG； | 套 | 7 |
| 7 | 安装及调测 | 硬件设备运输、安装调测及所需辅材耗材 | 项 | 8 |

以上设备质保3年，需提供设备质保承诺书

第二章 投标文件格式

# 项目名称：

# 询

# 价

# 响

# 应

# 文

# 件

# 商务技术标

# 投标人：（盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

# 年    月    日

### 目录

# 一、标函

1、投标函、投标承诺书。

2、营业执照、资质证书等

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

二、商务标：投标报价函、清单明细报价

1、投标函

黄山市统计局：

1．我方已仔细研究了（项目名称）询价文件的全部内容，经考察项目现场和研究上述工程询价文件要求及其他招标资料后，愿意以商务标报价函中的报价进行报价，工期按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

(5)我方承诺本投标函在询价文件规定的提交投标文件截止时间后，在询价文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在询价公告3.3 条规定的任何一种情形。

5.（其他补充说明）。

法定代表人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

2、投标承诺书

黄山市统计局：

我公司自愿参加项目的投标，秉承招投标公平公正和诚实守信原则，现郑重承诺：

1.我公司近一年无重大质量和安全事故发生，无拖欠农民工工资，在所承担的建设工程中无违规、违纪、违法记录。

2、若我公司中标自愿接受招标人或本项目监督部门中标约谈等其他事宜。

3、不存在违反（不符合）信誉要求（招标公告）的任一情形。

4、施工期间协调相关单位和自行处理可能出现的干扰，保证顺利施工，不耽误工期。

5、做好施工现场的文明施工工作，施工现场按招标人要求进行施工并自行处理与各相关部门的协调工作，中标单位自行解决施工用水、用电、进出场交通、周边关系协调等问题。

6、确保施工安全，因施工管理不善而造成的一切事故，我公司承担全部责任。

7、中标后：一、如招标人发现施工质量低劣，施工进度滞后，以至于无法按时按质完工，招标人第一次书面警告后三天内无大的改观时，招标人有权终止合同，并没收我公司的履约保证金，所造成的损失由我公司承担；二、该工程我公司按月全额支付农民工工资，绝不拖欠、克扣农民工工资；三、该工程需根据安徽省建设工程施工项目部关键岗位人员配备标准需配备项目管理人员。

8、我单位投标文件中所提供的相关材料扫描件与原件一致，均为本单位真实拥有，无任何伪造、修改和虚假成分。

投标人（盖单位章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

## 3、营业执照

4、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：            职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年   月    日

5、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：      。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年     月     日

| 委托代理人身份证正面扫描件 | 委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证正面扫描件 | 法定代表人身份证反面扫描件 |

7、黄山市统计局视频会议系统建设项目采购投标

报价清单

投标单位（盖章）：

单位：元

| 序号 | 采 购 数 量 | 报 价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式会议终端1台 |  |  |
| 2 | 高清会议摄像机1台 |  |  |
| 3 | 视频会议平台运营8方 |  |  |
| 4 | 一体式会议终端7套 |  |  |
| 5 | 显示设备7台 |  |  |
| 6 | 移动推车7套 |  |  |
| 7 | 安装及调测8项 |  |  |
|  | 合 计 | （大写） 万 仟 佰 拾 元（￥ 元） |  |

并附包括型号品牌的设备清单

投 标 人（签字）：

投标日期：          年    月    日